РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

Муниципальное образование – Осинниковский городской округ

Администрация Осинниковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.15г			                                                                 	  №1021-п

- Об установлении нормативов водоотведения

- по составу сточных вод в системы водоотведения

- Осинниковского городского округа

В  соответствии с пунктом 61 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от12.02.1999г. № 167.

1. Установить абонентам централизованной системы водоотведения Осинниковского городского округа нормативы водоотведения по составу сточных вод в централизованные системы водоотведения Осинниковского городского округа (далее - нормативы водоотведения) согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя  Главы городского округа  Глумова А.В.

Глава Осинниовского

городского округа                                    ___________________           И.В. Романов

Подпись

С постановлением ознакомлен,

С возложением обязанностей согласен       ___________________          А.В. Глумов

Подпись

Исполнитель:

Н.Ю. Заподовникова 4-33-72

Приложение

к Постановлению

Главы Осинниковского  городского округа

От ______________ № __________

Нормативы водоотведения по составу сточных вод

в системы водоотведения Осинниковского городского округа

- Перечень загрязняющих веществ и нормативы водоотведения по составу в отношении загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на водные объекты, устанавливаются с учетом вида систем водоотведения Осинниковского городского округа, через которую сточные воды сбрасываются в водные объекты.

Нормативы водоотведения по составу сточных вод абонентов устанавливаются с целью обеспечения соблюдения нормативов допустимых сбросов и микроорганизмов в водные объекты, установленных муниципальному унитарному предприятию Осинниковскому городского округа «Водоканал» природоохранными органами, а также проектных параметров очистки сточных вод  с учетом технической и технологической возможности очистных сооружений систем водоотведения Осинниковского городского округа по очистке сточных вод от конкретных загрязняющих веществ.

  - Приему в бассейны канализования с общесплавной и (или) бытовой системой водоотведения Осинниковского городского округа, включая бассейны канализования прямых общесплавных и бытовых, подлежат сточные воды абонентов, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает установленных нормативов водоотведения по составу согласно таблице № 1 (Осинники) и таблице № 2 (Тайжина).

Таблица № 1 (Осинники)

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Норматив допустимой концентрации (ДК) загрязняющего вещества в составе Нормативов водоотведения по составу, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Азот аммонийный | 4,333 |
| 2 | БПК полное | 10,000 |
| 3 | Взвешенные вещества | 67,202 |
| 4 | Железо общее | 0,250 |
| 5 | Нефтепродукты | 0,102 |
| 6 | Сульфаты | 52,083 |
| 7 | СПАВ (АПАВ) | 0,170 |
| 8 | Фенолы | 0,002 |
| 9 | Фосфаты (по фосфору) | 0,111 |
| 10 | Хлориды | 5,660 |
| 11 | Алюминий | 0,006 |
| 12 | Цинк | 0,025 |
| 13 | Медь | 0,010 |
| 14 | Марганец | 0,010 |
| 15 | Свинец | 0,010 |
| 16 | Хром (6+) | 0,360 |

Таблица № 2 (Тайжина)

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Норматив допустимой концентрации (ДК) загрязняющего вещества в составе Нормативов водоотведения по составу, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Азот аммонийный | 4,300 |
| 2 | БПК полное | 15,000 |
| 3 | Взвешенные вещества | 74,667 |
| 4 | Железо общее | 0,750 |
| 5 | Нефтепродукты | 0,333 |
| 6 | Сульфаты | 54,348 |
| 7 | СПАВ (АПАВ) | 0,500 |
| 8 | Фенолы | 0,080 |
| 9 | Фосфаты (по фосфору) | 0,189 |
| 10 | Хлориды | 5,00 |

Примечания:

  - Нефтепродукты  допускаются к сбросу в системы водоотведения Осинниковского городского округа только в растворенном и эмульгированном состоянии.

  - Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

  - Жиры допускаются к сбросу в системы водоотведения Осинниковского городского округа только в растворенном и эмульгированном состоянии не более 40 мг/л.

Управляющий делами

Руководитель аппарата                        ______________                       Л.А. Скрябина